上海应用技术学院

本科生毕业设计制图规范

教 务 处

二00七年二月

目  录

机械制图基本规范

1 制图的一般规范  …………………………………………………………………… 1

1.1图纸幅面和格式 …………………………………………………………………… 1

1.2标题栏和明细栏 …………………………………………………………………… 2

1.3比例 ………………………………………………………………………………… 2

1.4字体 ………………………………………………………………………………… 2

1.5图线 ………………………………………………………………………………… 2

1.6尺寸标注 …………………………………………………………………………… 3

1.7表面粗糙度符号 …………………………………………………………………… 3

1.8行为公差表示法 …………………………………………………………………… 3

1.9装配图上的序号 …………………………………………………………………… 3

1.10图纸折叠  ………………………………………………………………………… 3

2 过程装备图的设计文件编制 ………………………………………………………… 3

3 计算机绘图 …………………………………………………………………………… 3

3.1图层设置 …………………………………………………………………………… 3

3.2字体样式设置 ……………………………………………………………………… 3

3.3字体与图纸幅面之间的关系 ……………………………………………………… 3

建筑制图规范

1 图纸 …………………………………………………………………………………… 5

1.1图幅 ………………………………………………………………………………… 5

1.2标题栏 ……………………………………………………………………………… 5

2 图线 …………………………………………………………………………………… 5

2.1线宽 ………………………………………………………………………………… 5

2.2线型 ………………………………………………………………………………… 6

2.3图线的应用 ………………………………………………………………………… 6

3 字体 …………………………………………………………………………………… 6

4比例 …………………………………………………………………………………… 7

5 符号 …………………………………………………………………………………… 7

5.1剖切符号 …………………………………………………………………………… 7

5.2索引符号与详图符号 ……………………………………………………………… 8

5.3引出线 ……………………………………………………………………………… 8

5.4其他符号 …………………………………………………………………………… 9

6 尺寸标注 ……………………………………………………………………………… 9

6.1尺寸的组成 ………………………………………………………………………… 9

6.2尺寸标注的排列与位置 …………………………………………………………… 11

6.3尺寸标注 …………………………………………………………………………… 11

7 剖切区域的填充图例 ………………………………………………………………… 11

8计算机绘图 …………………………………………………………………………… 12

8.1图层设置 …………………………………………………………………………… 12

8.2字体样式设置 ……………………………………………………………………… 12

8.3其他主要事项 ……………………………………………………………………… 12

9图纸的折叠方法 ……………………………………………………………………… 12

## 机械制图规范

1 制图一般规范

1.1图纸幅面和格式（GB／T 14689—1993《技术制图图纸幅面和格式》）

技术图样的图纸幅面优先采用表1-1中规定的基本幅面，并采用图1-1所示的图框格式。

表1-1图纸幅面及图框格式尺寸

| 幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尺寸（B×L） | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| e（无装订边时） | 20 |  | 10 |  |  |
| c（非装订边） | 10 |  |  | 5 |  |
| a（装订边） | 25 |  |  |  |  |

图1-1 有装订边的图框格式

1.2 标题栏和明细表

图1-2明细栏和标题栏格式

每张图纸上都必须有标题栏。标题栏的位置见图1-1，标题栏的绘制(线型、尺寸大小)和填写应遵循《技术制图 标题栏》（见图1-2）

装配图上应绘制和填写明细表，明细表的线型和格式应遵循GB/T10609.2-1989《技术制图 明细栏》（见图1-2）。

1.3．比例（GB/T14690-1993《技术制图 比例》

绘图时应采用表1-2中的比例，并优先采用不带括号的比例。

表1-2 比例

| 原值 | 1:1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 缩小 | 1:1.5 | 1:2 1:2×10n | 1:2.5 1:2.5×10n | 1:3 1:3×10n | 1:4 1:4×10n | 1:5 1:5×10n | 1:6 1:6×10n | 1:10 |
| 放大 |  | 2:1 2×10n:1 | 2.5:1 2.5×10n:1 |  | 4×10n:1 | 5:1 5×10n:1 |  | 1×10n:1 |

1.4字体（GB／T 14691—1993 《技术制图  字体》）

（1）书写字体必须做到：字体工整、笔画清楚、间隔均匀，排列整齐。

（2）字体的号数（h）的公称尺寸系列为（㎜）：1.8，2.5，3.5，5，7，10，14，20mm。汉字的高度h不应小于3.5mm，上下标的字体高度应比正常字体小一号。

（3）汉字应写成长仿宋体字（字宽～0.7h），并采用国家正式公布推行的简化字。

（4）字母和数字分为A型和B型。A型字体的笔画宽度d为字高（h）的1/14，B型字体笔画宽度为字高的1/10。字母和数字可写成斜体或直体，在同一图样上只允许选用一种型式的字体。

1.5图线 （GB／T 17450-1998《技术制图  图线》）

图线的宽度（d）系列为（mm）：0.13，0.18，0.25，0.35，0.5，0.7，1，1.4，2.0。应同时根据图形的大小、复杂程度和缩放复制要求确定。

表1-3基本线型及应用

| 代码No. | 图线名称 | 图线型式 | 图线宽度 | 一般应用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.2 | 粗实线 |  | d (=b) | 可见轮廓线，螺纹牙顶线，螺纹长度终止线，齿顶圆线，剖切符号用线，等。. |
| 01.1 | 细实线 |  | d (=b/2) | 辅助线，尺寸线，尺寸界限，指引线和基准线，剖面线，重合断面的轮廓线，短中心线，过渡线，螺纹牙底线，等 |
| 01.1 | 波浪线 | ~~~~~~~~~~~ | d (=b/2) | 断裂处边界线，视图和剖视的分界线。 |
| 02.1 | 细虚线 | _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3d 12d | d (=b/2) | 不可见轮廓线。 |
| 04.1 | 细点画线 | 3d 24d 3d 0.5d | d (=b/2) | 轴线，对称中心线，分度线，孔系分布中心线等。 |
| 04.1 | 细双点画线 | 0.5d 24d 0.5d 0.3d 3d 3d | d (=b/2) | 中断线，轨迹线，相邻辅助零件的轮廓线，可动零件的极限位置轮廓线，剖切面前的结构轮廓线，重心线，等。 |

机械图样上的图线宽度一般分为粗线和细线两种，粗线和细线其宽度之比为2：1。通常粗线的宽度采用0.5或0.7 mm，相应的细线的宽度采用0.25或0.35 mm。在同一图样中同类图线的宽度应一致。

1.6尺寸注法（GB/T 4458.4-2003 《机械制图 尺寸注法》

标注尺寸的基本要求是正确、完整、清晰、合理。

1.6.1 尺寸标注的基本原则

1）图样中所标注尺寸为该图样所示物体的最后成品尺寸，否则另加说明。

2）图样的尺寸（包括技术要求和其他说明）以毫米为单位时不需要标注单位符号。

3）图样所示物体的各尺寸一般只标注一次，并标注在反映该结构在清晰的部位。

1.6.2 尺寸标志的注意事项

1）尺寸线不得用其它图线代替、不得与其它图线重合或画在其它图线上。标注线性尺寸时，尺寸线应与所标注线段平行；标注角度时的尺寸线应画成圆弧。

2）避免尺寸界线与尺寸线相交。

3）尺寸数字不得被任何图线通过，否则应将图线断开。线性尺寸的数字一般标注在尺寸线上方或尺寸线的中断处，同一张图样中应采用同一种方法。角度数字一律写成水平方向。

1.7表明粗糙度符号（GB/T 131-1993《机械制图 表面粗糙度符号、代号及其注法》）

表明粗糙度符号的画法应遵循GB/T 131的规定。

1.8 形位公差表示法

形状和位置公差的表注法应遵循GB/T1182《形状

和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》。

1.9装配图上的序号                                           图1-3 序号和指引线

装配图中的每一种零、部件均应编号。一个部件可以编写一个符号，同一种零、部件用一般标注一次，必要时可以重复标注。装配图中零、部件的序号，应与明细栏（表）中的序号一致。

序号的表示方法有三种，常用的一种方法如图1-3。同一图样中序号的编排形式应一致。

1.10图纸折叠（GB/T 1069.3-1989《技术制图 复制图的折叠方法》）

图纸折叠后的幅面应有A4（210㎜×297㎜）或A3（297㎜×420㎜）的规格，并且标题栏应露在外面。折叠时首先沿标题栏的短边方向折叠，然后再沿标题栏的长边方向折叠，并在复制图的左上角折出三角形的藏边。折叠成A4幅面的方法见表1-4。

2 过程装备图的设计文件编制

过程装备图的表达在满足《技术制图》《机械制图》国家标准的前提下，还应遵循有关的行业的标准。设计文件应遵循HG/T20668-2000《化工设备设计文件编制规定》。过程装备图的图样要素及其布置方法见图2-1。

图2-1 过程装备图的图样要素及其布置

３计算机绘图（AutoCAD）

用ＣＡＤ绘制工程图样时，应遵循《技术制图》、，机械制图》和有关行业标准并尽量采用ＣＡＤ新技术。

３.１图层设置

图层设置应遵循ＧＢ/Ｔ　１４６６５《机械工程ＣＡＤ制图规则》，以及工程习惯设置。

３.２字体样式设置

用STYLE命令设置常用的字体样式，采用以下设置可以满足图１-３所示字体：

（１）选择ＳＨＸ字体（Ｘ）下拉列表中的 “gbenor.shx”（正体）或“gbeitc.shx”，（斜体）。

（２）选中“使用大字体（Ｕ）”前的方框。

（３）在大字体（Ｂ）下拉列表中选择“gbcbig.shx”。

3.3 字体与图纸幅面之间的关系

图样上的字体大小与图纸幅面之间的关系见表3-1。

表3-1字体与图纸幅面之间的关系

| 字体 h 图幅 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字目与数字、字母 | 5 |  |  | 3.5 |  |
| h＝汉字、字母、数字的高度 |  |  |  |  |  |

表1-4图纸折叠成 A4幅面的方法

| 图幅 | 标题栏方位 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 在复制图的长边上 | 在复制图的短边上 |
| A0 |  |  |
| A1 |  |  |
| A2 |  |  |
| A3 |  |  |

建筑制图规范

建筑工程图是表达工程设计的重要技术资料。为了便于技术交流，提高绘图效率，满足设计、（施工）加工、管理等方面的要求，建筑工程图的绘制必须符合国家标准的规定，其中包括图幅、图线、比例、字体、尺寸注法等。

1图纸

1.1图幅

绘制建筑工程图时，必须采用表1所规定的基本幅面。必要时可加长，但也要符合有关规定。在图纸上必须用粗实线画出图框，如图1a所示。

表1图幅及图框尺寸(mm)

| 幅面代号 | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B×L | 841×1189 | 594×841 | 420×594 | 297×420 | 210×297 |
| a | 25 |  |  |  |  |
| c | 10 |  |  | 5 |  |

上述的图幅及图框均为横式图纸，一般情况下优先使用。有时为了需要，也可采用立式图纸的格式，如图1b所示。

1.2标题栏

图幅上在图框的右下角有标题栏，在装订边的上侧有会签栏。

建筑制图按图2的格式绘制标题栏。

图1 图幅及图框                               图2 建筑制图的标题栏

2图线

2.1线宽

图线的宽度应根据图形的大小和复杂程度，在下列数系中选择：2，1.4，0.7，0.5，0.35，0.25，0.18mm，如表2所示

表2 线宽组(mm)

| 线宽比 | 线宽组 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.35 |
| 0.5b | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 |
| 0.25b | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.18 | 0.13 | — |

建筑工程图一般使用三种宽度的图线，且成一定的比例，即粗线、中粗线、细线的比例规定为1：0.5：0.25。绘图时，根据图样的复杂程度与比例大小，先确定（粗线的）基本线宽b，再从表2中选用适当的线宽组。基本线宽b从下列线宽系列中选取;2.0、1.4、1.0、0.7、0.5、0.35㎜。

2.2线型

工程图通常使用不同宽度的实线、虚线、单点长画线、双点长画线和细线型的折断线、波浪线等类型的图线，适用与不同的场合。如表3所示。

表3 建筑工程图中的线型

2.3图线的应用

在制图过程中，使用图线遵循下列原则：

- 同一张图纸内，相同比例的各图样，选用相同的线宽组。

- 绘制比较简单的图样或比例较小的图样时，可以只用两种线宽，即只用粗线和细线而不用中粗线。

- 图纸的图框线和标题栏外框线用粗实线绘制，标题栏分格线用细实线绘制。

- 相互平行的图线，其间隔不小于其中粗线宽度，且绝对宽度不0.7mm。

- 虚线、单点长画线或双点长画线的线段长度和间隔，各自相等。

- 单点长画线或双点画线，在较小图形中绘制有困难时，可用细实线代替。

- 单点长画线或双点长画线的两端，不应是点。点画线与点画线交接或点画线与其他图形交接时，应该是线段交接。计算机绘图时，对此不作硬性要求。

- 虚线与虚线交接或虚线与其它图线交接时，应该是线段交接。虚线为实线的延长线时，不得与实线连接。计算机绘图时，对此不作硬性要求。

- 图线不得与文字、数字、符号等重叠、混淆。不可避免时，应首先保证文字或数字等的清晰。

3 字体

汉字采用国务院公布的《汉字简化方案》中规定的简化字。汉字采用长仿宋体。

图纸上的文字标注，均应字体工整、笔画清楚、间隔均匀、排列整齐，标点符号要清楚正确。

字号代表字体的高度，汉字的字高系列位20、14、10、7、5、3.5mm，字的宽度约为字高到2/3，相当于下一号字体的字高。例如，5号字的字宽为3.5mm。如需书写更大的字，其高度按√2￣的比值递增。拉丁字母、希腊字母、阿拉伯数字、罗马数字等可写成直体或斜体。斜体字字头向右倾斜，与水平基线程75°。图3为各字体的示例。

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

图3 字体示例

4 比例

比例是指图纸中的图形与实物的线性尺寸之比。比例用阿拉伯数字和符号“：”组成，如1：100，表示图样上的1个单位线长代表实际上的长度为100单位。比例注写在图名的右侧，字的基准线取平；比例的字高比图名的字高小一号或二号。如图4所示。

立面图1：100

图4 比例的注写

比例优先选用常用比例，如表4所示。一般情况下，一个图样选用一种比例。根据专业制图的需要，同一图样可选用两种比例。

表4 建筑制图常用比例

| 常用比例 | 1:1 1:2 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:150 1:200 1:500 1:1000 1:2000 |
| --- | --- |
| 可用比例 | 1:3 1:4 1:6 1:15 1:25 1:30 1:40 1:60 1:80 1:250 1:300 1:400 1:600 |

5 符号

5.1剖切符号

剖视图的剖切符号应符合下列规定：

1）剖视的剖切符号由剖切位置线及投射方向线组成，均以粗实线绘制。剖切位置线的长度为6~10mm；投射方向线垂直与剖切位置线，长度短于剖切位置线，为4~6mm（图5）。绘制时，剖视的剖切符号不与其他图线相接触。

图5 剖视的剖切符号                      图6 断面的剖切符号

- 剖视剖切符号的编号采用阿拉伯数字，按顺序由左至右、由下至上连续编排，并注写在剖视方向线的端部。

- 需要转折的剖切位置线，在转角的外侧加注与该符号相同的编号。

- 建（构）筑物剖面图的剖切符号注在±0.000标高的平面图上。

断面的剖切符号应符合下列规定：

- 断面的剖切符号只用剖切位置线表示，并以粗实线绘制，长度为6~10mm。

- 断面的剖切符号的编号采用阿拉伯数字，按顺序连续编排，并注写在剖切位置线的一侧；编号所在的一侧为该断面的剖视方向（图6）。

剖面线或断面图，如与被剖切图样不在同一张图内，可在剖切位置线的另一侧注明其所在图纸的编号，也可以在图上集中说明。

5.2 索引符号与详图符号

图样中的某一局部或构件，如需另见详图，以索引符号索引（图7a）.索引符号是由直径为10mm的圆和水平直径组成，圆及水平直径均以细实线绘制。索引符号按下列规定编写：

- 索引出的详图，如与被索引的详图同在一张图纸内，在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，在索引符号的下半圆中画一段水平实线（图7b）。

- 索引出的详图，如与被索引的详图同不在一张图纸内，在索引符号的上半圆中用阿拉伯数字注明该详图的编号，在索引符号的下半圆中用阿拉伯数字注明该详图所在图纸的编号（图7c）。数字较多时，可加文字标注。

索引出的详图如采用标准图，应在索引符号水平直径的延长线上加注该标准图册的编号（图7d）。

3）索引符号如用于索引剖面详图，在被剖切的部位绘制剖切位置线，并以引出线引出索引符号，引出线所在的一侧为投射方向。索引符号的编写同2.1条规定（图8a、b、c、d）。

(a)         (b)          (c)           (d)

图8 用于索引剖面详图的索引符号

零件、钢筋、杆件、设备等的编号，以直径为4~6mm（同一图样保持一致）的细实线圆表示，其编号用阿拉伯数字按顺序编写（图9）。

⑤

图9 零件、钢筋等的编号

详图的位置和编号，以详图符号表示。详图符号的圆以直径为14粗直线绘制。详图按下列规定编号：

- 详图与被索引的图样在一张图纸内时，在详图符号内用阿拉伯数字注明详图的编号（图10a）。

- 详图与被索引的图样不在同一张图纸内，用细实线在详图符号内画一水平直径，在上半圆中注明详图符号，在下半圆中注明被索引的图纸编号（图10b）。

⑤

图10a 详图与被索引的图样                     图10b 详图与被索引的图样

同在一张图纸内的详图符号                      同在一张图纸内的详图符号

5.3 引出线

引出线以细实线绘制，采用水平方向的直线、与水平方向成30°、45°、60°、90°的直线，或经上述角度在折为水平线。文字说明注写在水平线的上方（图11a），也可注写在水平线的端部（图11b）。索引详图的引出线，与水平直径线相连接（图11c）

（文字说明）

（文字说明）

图11 引出线

同时引出几个相同部分的引出线，相互平行（图12a）也可画成集中于一点的放射线（图12b）。

（文字说明）

（文字说明）

(a)                            (b)

图12 共用引出线

5.4 其他符号

对称符号由对称线和两端的两对平行线组成。对称线用细点划线绘制；平行线用细实线绘制；其长度为6~10mm，每对的间距为2~3mm；对称线垂直平分于两对平行线，两端超出平行线2~3mm（图13）

指北针的形状如图14所示，其圆的直径为24mm，用细实线绘制；指针尾部的宽度为3mm,指针头部注“北”或“N”字。需用较大直径绘制指北针时，指针尾部宽度为直径的1/8。

图13 对称符号                         图14 指北针

6 尺寸标注

尺寸是用规定的长度单位或角度，表示物体大小和位置的数值。因为图形只能表示物体的形状，而物体大小必须通过尺寸标注来确定。在工程图中，除了按比例画出物体的形状外，还要标注尺寸，作为施工的依据等。图样上标注的尺寸，必须完整、正确、清晰。

6.1 尺寸的组成

图样上的尺寸，包括尺寸界线、尺寸线、尺寸起止符号和尺寸数字。如图15所示。

  - 尺寸界线

尺寸界线用细实线绘制，一般与被标注长度垂直，其一端离开图样轮廓线不小于2mm，另一端超出尺寸线2～3mm。图样轮廓线可用作尺寸界线。如图16所示。

图15 尺寸的组成                            图16 尺寸界线

  - 尺寸线

尺寸线用细实线绘制，与被标注长度平行。图样本身的任何图线均不得用作尺寸线。

  - 尺寸起止符号

建筑制图中，尺寸起止符号用中（粗）线绘制，为斜短划线，其倾斜方向与尺寸界线成顺时针45°角，长度h为2～3mm。半径、直径、角度、弧长等的尺寸起止符号用箭头表示。如图17所示。

图17尺寸起止符号

机械制图中一般都用箭头。

  - 尺寸数字

图样上的尺寸，以尺寸数字为准，不得从图上直接量取。尺寸数字不得后缀单位，图样上的尺寸单位除标高和总平面图以米为单位外，其他均以毫米为单位。尺寸数字一般依据其方向注写在靠近尺寸线的上方中部，如没有足够的注写位置，最外边的尺寸数字可注写在尺寸界线的外侧，中间相邻的尺寸数字可错开注写。尺寸数字的方向按图18a的规定注写，若尺寸数字在30°斜线范围内，按图18b的形式注写。

图18a 尺寸数字的注写位置与方向                          图18b尺寸标注的排列与布置

6.2 尺寸标注的排列与位置

尺寸标注在图样轮廓线以外，不与图线、文字、符号等相交。图线不得穿过尺寸数字，不可避免时，用将尺寸数字处的图线断开，以保证尺寸数字的清晰。互相平行的尺寸线，应从被标注的图样轮廓线由近向远整齐排列，较小尺寸应离轮廓线较近，较大尺寸应离轮廓线较远。图样轮廓线以外的尺寸线，距图样最外轮廓线之间的距离不小于10mm。平行排列的尺寸线之间的距离为7～10mm，并保持一致。如图19所示。

6.3 尺寸的标注

1） 长度型尺寸的标注

尺寸线平行被标注对象，尺寸界线垂直尺寸线，尺寸数字依据注写方向位于尺寸线的上方中部。

2） 径向型尺寸的标注

半径尺寸线应一端从圆心开始，另一端画箭头指向圆弧。半径数字前加注R。

较小圆弧的半径，按图20形式标注。

标注圆的直径时，直径数字前加φ。在圆内标注的尺寸线应通过圆心，两端画箭头指到圆弧。较小圆的直径尺寸，可标注在圆外。图20

标注球的半径时，半径数字前加SR。标注球的直径时，直径数字前加Sφ。

图20 径向尺寸标注图                          图21 弧长尺寸标注

- 角度尺寸的标注

角度的尺寸线以圆弧表示。圆弧的圆心是角的顶点，角的两条边为尺寸界线。起止符号用箭头表示，尺寸数字水平书写。

- 弧长尺寸的标注

尺寸界线类似长度型尺寸标注，尺寸线和尺寸终端与角度型尺寸标注相同，并在尺寸数字上方加注圆弧符号“⌒”。如图21所示。

7 剖切区域的填充图例

当建筑物或建筑构配件被剖切时，应在图样中的断面轮廓线内画出建筑材料图例，用以表示相对应的建筑材料。图22列出了一些常见的建筑材料图例，由于建筑材料种类繁多，采用图例时要注意区别。手工绘制建筑材料图例，应画得简明而形象化。如混凝土或钢筋混凝土图例，徒手画的小三角形，不必画得太多，不必画得太有规律；图例中的点也不必画得太密，但要点得清晰。

图22 建筑材料图例

8 计算机绘图（AutoCAD）

为了提高绘图效率，可制定用户样板文件，这样在以后开始新文件时，通过使用这个样板就可以省去大量的重复设计和绘图操作。

一般图层、线型和字体可作如下设置：

8.1图层设置

用LAYER命令按表5设定图层，赋予图层颜色、线型、线宽和其他需要设定的参数。

表5 图层设置

| 图层名 | 描述 | 线型 | 颜色 | 线宽 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01粗实线 | 粗轮廓线线 | continuous | 白色 | 0.50 |
| 02中粗实线 | 中粗实线 | continuous | 绿色 | 0.25 |
| 03细实线 | 细实线，细波浪线，细折断线 | continuous | 黄色 | 0.13 |
| 04粗虚线 | 粗虚线 | dashed | 白色 | 0.50 |
| 05细虚线 | 细虚线 | dashed | 黄色 | 0.25 |
| 06细点画线 | 细点画线 | center | 黄色 | 0.5 |
| 07粗点画线 | 粗点画线 | center | 白色 | 0.5 |
| 08粗双点画线 | 粗双点画线 | Phantom | 白色 | 0.50 |
| 09细双点画线 | 细双点画线 | Phantom | 黄色 | 0.25 |
| 10尺寸标注 | 尺寸标注，投影连线，尺寸终端与符号细实线 | continuous | 黄色 | 0.25 |
| 11剖面图案 | 剖面符号及图案 | continuous | 黄色 | 0.25 |
| 12文本 | 文本（细） | continuous | 黄色 | 0.25 |

8.2字体样式设置

用LAYER命令设置常用的字体样式，一般可将“STANDARD”样式中的英文字体用“gbenor.shx”（正体）或“gbcbig.shx”。另外根据需要可新建“仿宋体”样式，采用WINDOWS的字体“仿宋-GS2312”并将字体宽度比例设为0.7。

8.3其他注意事项

不要在定义点（DEEPOINTS）层上画图，因为打印不出来。

9 图纸的折叠方法

折叠后的图纸成A4（210mm×297mm）的规格。

折叠后图纸上的标题栏应露在外面。

有装订边的图纸，首先沿标题栏的短边方向折叠，然后再沿标题栏的长边方向折叠，并在图纸的左上角折出三角形的边，最后折叠A4规格，使标题栏露在外面，如表6。

表6 折叠A4幅面的方法